受控编号：                                  记录编号：

# 塔式起重机检验记录

检 验 类 别:

委 托 单 位:

工 程 名 称:

安 装 地 点:

检 验 日 期:          年     月     日

报告出具日期:         年     月     日

检验机构名称

注  意  事  项

1.本记录适用于塔式起重机安装改造重大修理的检验。该设备自本次检验合格之日起满一年后应重新检验；若在此期间出现重新安装、进行过改造、重大修理或者遭遇自然灾害导致设备主要受力零部件损坏的，应重新进行检验。

2.本记录根据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）、《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013）的相关要求制订。

3.本记录应有不少于2名持检验员或以上资格的人员签字，并有其中1人校核签字。

4.本记录应用钢笔或签字笔填写，字迹应工整，涂改无效。需更改时，应在更改处划杠线并由更改者签名。

5.本记录中有测试数据要求的项目，应填写实测或经统计、计算处理后的数据；无测试数据要求的可根据检验情况填写明确的定性词，如“符合要求”等，但有需要说明的项目，可用简单的文字说明现场检验状况；经检验确认后,合格者划“√”,不合格者划“×”,对没有或者不需要检验的项目划“/”；遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附页”等。

对记录中所列检验项目之外的质量问题，可建议指正和修复，但不作为判定合格与否的项目数。

6.当塔式起重机存在严重安全隐患，进一步的检验将危害检验人员安全时，或塔式起重机发生不能立即修复的故障时，检验人员有权做出终止检验的决定，终止检验的塔式起重机判定为不合格。

7.本记录对检验时设备装设的各种安全装置、零部件和机构所进行的符合性判断，结论仅对所检项目负责，对设备检验时的状况负责。

8.本记录由广西壮族自治区制定，正式发布后，在本单位内使用。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

塔式起重机检验记录

| 一、单位与设备信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |
| 安装资质证编号 |  |  | 联系人及 电话 |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  | 型号规格 |  |  |  |
| 产品编号 |  | 额定起重量 |  |  | t |
| 制造日期 |  | 额定起重力矩 |  |  | kN.m |
| 工作幅度（检验时） | m | 安装高度（检验时） |  |  | m |
| 吊钩倍率 |  |  |  |  |  |
| 二、检验依据 | 《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016） 《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013） |  |  |  |  |
| 三、主要检验仪器设备 | 仪器箱编号： 经纬仪编号： 其它： |  |  |  |  |
| 四、检验结论 |  |  |  |  |  |
| 五、检验人员 | 检验： 校核： 日期： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

塔式起重机定期检验记录附页

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验 结果 | 检验 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.技术文 件审查 | 审查上次检验报告及使用登记证，以及设备产品质量合格证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.作业环境和外观检查 | 2.1起重量或者起重力矩标志 检查起重机械明显部位标注的额定起重量或者额定起重力矩标志应清晰、符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.2（1）起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离：(a)起重机运动部分与建筑物及其外围施工设施间最小距离≥0.6m； （2）两台起重机之间最小架设距离能保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的起重身之间至少有2m距离； （3）处于高位起重机的最低位置部件与低位起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离≥2m； （4）有架空输电线场所，起重机任何部位与输电线的安全距离，应符合附表1的规定； （5）总高大于30m的室外起重机，在周围无高于起重机顶尖的建筑物等设施、有可能相碰或者有可能成为飞机起落飞行的危险障碍时，应当设置红色障碍灯，并且有效，障碍灯的电源不得受起重机停机影响而断电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.3检查起重机运行轨道应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.金属结 构检查 | 检查起重机械的金属结构是否符合以下要求： （1）主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹； （2）主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%； （3）螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.主要零部件检查 4.主要零部件检查 | 4.1一般要求： （1）起重机械的主要零部件（包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒等），除按照有关安全技术规范及其相关标准检查磨损、变形、缺损情况，并且判断是否可以继续使用外，对吊具、钢丝绳、导绳器还应当检查是否满足本规则4.2〜4.4的要求； （2）检查小车轨道和升降、横移导轨是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4.2吊具 | 检查是否符合以下要求：4.2.1吊钩、电磁吸盘、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 4.2.2吊钩设置防脱钩装置（司索人员无法靠近吊钩的除外），并且有效； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 4.2.3吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 4.3钢丝绳 | 4.3.1 钢丝绳配置：检查起重机械采用的钢丝绳是否与滑轮和卷筒匹配，首次检验和新更换的钢丝绳还需要检查其出厂合格证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 4.3.2 钢丝绳固定：检查是否符合以下要求：（1）钢丝绳绳端固定牢固、可靠；压板固定时压板不少于2个（电动葫芦不少于3 个），除固定钢丝绳的圈数外，塔式起重机卷筒上至少保留3圈钢丝绳作为安全圈；（2）卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能；用金属压制接头固定时，接头无裂纹；用楔块固定时，楔套无裂纹，楔块无松动；用绳夹固定时，绳夹安装正确，绳夹数满足表2的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 4.4导绳器检查：配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内是否有效排绳，无卡阻现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5.安全保护和防护装置检查 5.安全保护和防护装置检查 5.安全保护和防护装置检查 | 5.1.制动器 | 5. 1.1制动器设置与控制：（1）检查动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外），其起升、变幅、运行、回转机构是否均装设可靠的制动装置；当机构要求具有载荷支持作用时，是否装设机械常闭式制动器； （2）检查制动器的控制是否符合GB/T3811 —2008《起重机设计规范》中7.5.6的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 5.1.2制动器零件检查 (注1) |  |  |  |  | 检查制动器零件是否符合以下要求，必要时进行操作和测量：5.1.2.1制动器的零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2.2制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.2.3制动器的推动器无漏油现象。 |  |  |  |
| 17 |  | 5.2起升高度(下降深度）限位器 应按照规定设置起升高度(下降深度）限位器。当吊具起升(下降)到极限位置时，能够自动切断动力源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 5.3 运行行程限位器 起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外），应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 5.4 起重量限制器 |  |  | 在用设备定期检验专项要求：检查是否按照规定设置起重量限制器，且未被短接。 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 5.5 起重力矩限制器 |  |  | 在用设备定期检验专项要求：检查是否按照规定设置起重力矩限制器，定期检验时，可不进行动作准确度的检验，但是应当进行是否动作的功能检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 5.6 抗风防滑装置(适用于露天工作的轨道式起重机械） |  |  |  | 5.6.1检查是否按照规定设置抗风防滑装置，并且符合GB6067.1中9.4.1的要求； |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 5.6.2进行动作试验，检査钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能是否动作； |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 5.6.3检查其零件是否无缺损。 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 5.7 防碰撞装置 当两台或者两台以上的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上，或者不在同一轨道且有碰撞可能时，检查是否装设防碰撞装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 5.8 报警装置 检查起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 5.9 缓冲器和端部止挡装置： 检查在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构以及起重机的变幅机构等是否装设缓冲器或者缓冲装置(缓冲器或者缓冲装置可以安装在起重机或者轨道端部止挡装置上）；轨道端部止挡装置是否牢固可靠，是否能够防止起重机脱轨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 5.10 紧(应)急停止开关 检查起重机械紧（应）急停止开关是否能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，是否装设在司机操作方便的地方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 5.11 轨道清扫器 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，检查在轨道上行驶的起重机和起重小车，在台车架（或者端梁)下面和小车架下面是否装设轨道清扫器，检查扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙是否不大于5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 5.12 联锁保护装置：检查联锁保护装置是否符合相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 5.13 风速仪 起升高度大于50m的露天工作起重机是否安装风速仪，且安装在起重机上部迎风处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 5.14 防护罩、防护栏： 检查起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 5.15 防止臂架向后倾翻装置 检查存在后倾翻可能的臂架俯仰变幅机构（液压油缸变幅除外）起重机，是否装设防止臂架后倾装置，以保证当变幅机构的行程开关失灵时，能阻止臂架向后倾翻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 5.16 电缆卷筒终端限位装置：手动进行试验，检查运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能是否有效，在卷筒上是否至少有两圈电缆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 5.17 回转限位装置 需要限制回转范围时，检查起重机回转机构是否安装回转角度限位装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 5.18 幅度限位器 检查动力驱动的动臂变幅的起重机（液压变幅除外），是否在臂架俯仰行程的极 限位置处设置臂架低位置和高位置的幅度限位器。检查采用移动小车变幅的塔式起重机，是否设置小车行程限位开关和终端缓冲装置，限位开关动作后是否能够保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离应当不小于200mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 5.19 极限力矩限制装置 检查有自锁作用的回转机构，是否装设极限力矩限制装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 5.20 塔式起重机专项安全保护和防护装置 |  | 5.20.1 防小车坠落保护 检查塔式起重机的变幅小车是否设置了当轮轴断裂时，能防止小车坠落的保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 5.20.2 强迫换速装置 对最大变幅速度超过40m/min的塔式起重机，在小车向外运行时，当起重力矩达到0.8倍的额定值时，检查是否自动转换为不高于40m/min的速度运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 6.液压系统检查 | 6.1平衡阀和液压锁与执行机构为刚性连接； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 6.2液压回路无漏油现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 6.3 液压缸安全限位装置、防爆阀(或者截止阀)无损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 7.司机室检查 | 7.1司机室配有灭火器和司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操作装置标志完好、醒目； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 7.2 司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作设置防风、防雨、防晒等防护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 8.电气 检查 8.电气 检查 | 8.1 电气设备 |  |  |  |  |  |  | 检查电气设备功能是否有效； |  |  |
| 45 |  | 8.2 电动机的保护： 检査电动机是否具有下列一种以上（含一种）的保护功能（电动葫芦除外），具体选用是否按照电动机及其控制方式确定： （1）瞬动或者反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应当约为电动机最大起动电流的1.25倍； （2）在电动机内设置热传感元件； （3）热过载保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 8.3 线路保护： 检查所有外部线路是否均具有短路或者接地引起的过电流保护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 8.4 错相和缺相保护: 检查当错相和缺相会引起危险时，是否装设错相和缺相保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 8.5 零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外) 检查是否开始运转和失压后恢复供电时，必须先将控制器手柄置于零位后，该机构或者所有机构的电动机才能启动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 8.6 失压保护: 检查当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备是否均处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 8.7电动机定子异常失电保护: 对于发生事故后可能造成重大危险或者损失的起重机械起升机构，电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置故障导致电动机失控时，制动器应能够立即上闸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 8.8 超速保护装置: 对于重要的、负载超速会引起危险的起升机构和非平衡式变幅机构，检查其是否设置超速开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 8.9 起重机械接地 | 8.9.1 电气设备接地 |  |  |  | 8.9.1.1电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接地线连接； |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 8.9.1.2起重机械上所有电气设备外壳：金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或者保护接零)。 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 8.9.2 金属结构接地 |  |  |  | 8.9.2.1 接地线 （1）检查是否设置专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另装设接地干线或者跨接线的处理； （2）检查是否按照规定禁用金属结构接地作为载流零线（系统电压为安全电压除外）。 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 8.9.2.2 接地电阻 采用接地电阻测量仪测量起重机械接地电阻。测量重复接地电阻时，把PE线从接地装置上断开，接地电阻应符合以下要求： （1）采用TN接地系统时，PE线重复接地每一处的接地电阻不大于10Ω(测量时把接地线从重复接地体上断开）；测量值为 Ω （2）采用TT接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线）的接地电阻不大于4Ω ；测量值为 Ω （3）采用IT接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分（电源保护接地线) 的接地电阻不大于4Ω。测量值为 Ω |  |  |  |  |
| 56 |  | 8.10 电气线路对地绝缘电阻： 额定电压小于或者等于500V时，不低于1.0MΩ。测量值为 MΩ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 8.11 照明 | 8.11.1 检查起重机械的司机室、通道、电气室、机房等，其可移动式照明是否是安全电压，必要时进行测量； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 8.11.2 检查是否按规定禁用金属结构做照明线路的回路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 8.12 信号指示 | 8.12.1起重机械总电源开擎状牵在司机室内有明显的信号指示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 8.12.2起重机械(跟随式操作控制的除外)有警示音响信号，并且在起重机械工作场 地范围内能够清楚地听到； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 9.性能试验 | 9.1 空载试验 | 9.1.1 各机构运转正常，制动可靠； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 9.1.2操纵系统、电气控制系统工作正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 9.1.3起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 9.1.4各种安全保护和防护装置工作可靠有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：全封闭的防爆制动器、具有三合一机构的制动器和制动电机中的制动器，由使用单位负责检查、维护更换。

附表1 运动部分与输电线安全距离的安全要求

| 输电线电压（kv） | <1 | 1～20 | 35～110 | 154 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小距离（m） | 1.5 | 2 | 4.0 | 5.0 | 6 | 7 |

附表2 绳卡连接的安全要求

| 钢丝绳直径(mm) | ≤19 | 19～32 | 32～38 | 38～44 | 44～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳卡数量（个） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 注：绳卡压板应在钢丝绳长头一边，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍 |  |  |  |  |  |