受控编号：                                       记录编号：

# 塔式起重机检验记录

检 验 类 别:

委 托 单 位:

工 程 名 称:

安 装 地 点:

检 验 日 期:          年     月     日

报告出具日期:         年     月     日

检验机构名称

注  意  事  项

1.本记录适用于塔式起重机安装改造重大修理的检验。该设备自本次检验合格之日起满一年后应重新检验；若在此期间出现重新安装、进行过改造、重大修理或者遭遇自然灾害导致设备主要受力零部件损坏的，应重新进行检验。

2.本记录根据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016）、《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013）的相关要求制订。

3.本记录应有不少于2名持检验员或以上资格的人员签字，并有其中1人校核签字。

4.本记录应用钢笔或签字笔填写，字迹应工整，涂改无效。需更改时，应在更改处划杠线并由更改者签名。

5.本记录中有测试数据要求的项目，应填写实测或经统计、计算处理后的数据；无测试数据要求的可根据检验情况填写明确的定性词，如“符合要求”等，但有需要说明的项目，可用简单的文字说明现场检验状况；经检验确认后,合格者划“√”,不合格者划“×”,对没有或者不需要检验的项目划“/”；遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附页”等。

对记录中所列检验项目之外的质量问题，可建议指正和修复，但不作为判定合格与否的项目数。

6.当塔式起重机存在严重安全隐患，进一步的检验将危害检验人员安全时，或塔式起重机发生不能立即修复的故障时，检验人员有权做出终止检验的决定，终止检验的塔式起重机判定为不合格。

7.本记录对检验时设备装设的各种安全装置、零部件和机构所进行的符合性判断，结论仅对所检项目负责，对设备检验时的状况负责。

8.本记录由广西壮族自治区制定，正式发布后，在本单位内使用。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

塔式起重机检验记录

| 一、单位与设备信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |
| 安装资质证编号 |  |  | 联系人及 电话 |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |
| 设备品种 |  | 型号规格 |  |  |  |
| 产品编号 |  | 额定起重量 |  |  | t |
| 制造日期 |  | 额定起重力矩 |  |  | kN.m |
| 工作幅度（检验时） | m | 安装高度（检验时） |  |  | m |
| 吊钩倍率 |  |  |  |  |  |
| 二、检验依据 | 《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016） 《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013） |  |  |  |  |
| 三、主要检验仪器设备 | 仪器箱编号： 经纬仪编号： 其它： |  |  |  |  |
| 四、检验结论 |  |  |  |  |  |
| 五、检验人员 | 检验： 校核： 日期： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

塔式起重机械检验记录附页

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 类别 | 检验 结果 | 检验 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.设备 选型 | 1.1一般要求 |  | 对照产品技术资料、合同，检查设备的选型与使用工况匹配情况是否与其一致。 | A |  |  |  |
| 2 | 2.产品质量证明 | 2.1应有产品质量合格证明。 |  |  | A |  |  |  |
| 3 |  | 2.2应有制造厂家制造许可证（按照覆盖原则）。 |  |  | A |  |  |  |
| 4 | 3.安装改造修理资格 | 3.1应有安装改造修理许可证明。 |  |  | A |  |  |  |
| 5 |  | 3.2应有安装改造重大修理告知书。（备案机关有要求时） |  |  | A |  |  |  |
| 6 |  | 3.3应有现场安装改造修理作业人员的资格证件。 |  |  | B |  |  |  |
| 7 | 4.施工作业（工艺）文件 | 施工单位应有经其负责人批准的施工作业（工艺）文件，包括作业程序、 技术要求、方法和措施等。 |  |  | B |  |  |  |
| 8 | 5.安装基 础、附属设施及安全距离 | 5.1安装基础：应有经过起重机械施工单位盖章确认的安装基础验收合格证明。 |  |  | B |  |  |  |
| 9 |  | 5.2基础应有排水设施，不得积水。 |  |  | B |  |  |  |
| 10 |  | 5.3塔式起重机运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离，应符合： (1)塔机运动部分与建筑物及其外围施工设施间最小距离≥0.6m。 (2)两台塔机之间最小架设距离能保证处于低位的塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m距离。处于高位塔机的最低位置部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离≥2m。 (3)有架空输电线场所，塔机任何部位与输电线的安全距离，应符合附表1的规定。 |  |  | B |  |  |  |
| 11 |  | 5.4起重机轨道：起重机轨道应无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。 |  |  | B |  |  |  |
| 12 | 6.结构件检查 6.结构件检查 | 6.1结构件应符合下列规定： （1）主要结构件无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀可见焊接缺陷； （2）结构件、连接件的安装应符合使用说明书的要求； （3）销轴轴向定位应可靠； （4）高强螺栓连接应按说明书要求预紧，应有双螺母防松措施且螺栓高出螺母顶平面的3倍螺距。 |  |  | B |  |  |  |
| 13 |  | 6.2平衡重、压重的安装数量、位置与臂长组合及安装应符合使用说明书的要求，平衡重、压重吊点应完好； |  |  | B |  |  |  |
| 14 |  | 6.3塔式起重机安装后，在空载、风速不大于3m/s状态下，独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）轴心线的侧向垂直度允差不应大于4/1000，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允差不应大于2/1000。 |  |  | B |  |  |  |
| 15 |  | 6.4休息平台应设置在不超过12m的高度处，上部休息平台的间隔不应大于lOm。 |  |  | B |  |  |  |
| 16 | 7.起升机构检查 | 7.1钢丝绳应符合下列规定： （1）钢丝绳应正确穿绕。钢丝绳润滑应良好，与金属结构无摩擦； （2）钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求； （3）钢丝绳应符合现行国家标准<起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定。 |  |  | B |  |  |  |
| 17 |  | 7.2卷扬机应符合下列规定： （1）卷扬机应无渗漏，润滑应良好，各连接紧固件应完整、齐全； （2）卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍，卷筒上钢丝绳层钢丝绳排列应整齐有序； （3）卷筒上钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求； （4）当吊钩位于最低位置时，卷筒上应至少保留3圈安全圈。 |  |  | B |  |  |  |
| 18 |  | 7.3滑轮及卷筒应符合下列规定： （1）滑轮转动应不卡滞，润滑应良好； （2）卷筒和滑轮有下列情况之一时应报废： ——裂纹或轮缘破损； ——卷筒壁磨损量达原壁厚的10%； ——滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%； ——滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直柽的25%。 |  |  | B |  |  |  |
| 19 |  | 7.4吊钩应符合下列规定： （1）心轴固定应完整可靠； （2）吊钩防止吊索或吊具非人为脱出的装置应可靠有效； （3）吊钩不得补焊。 |  |  | B |  |  |  |
| 20 |  | 7.5起重机的标记、安全标志应齐全 |  |  | B |  |  |  |
| 21 | 8.电气 检查 8.电气 检查 | 8.1电动机的保护： 电动机应具有如下一种或一种以上的保护功能：（1）瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.25倍；（2）在电动机内设置热传感元件；（3）热过载保护。 |  |  | B |  |  |  |
| 22 |  | 8.2线路保护： 所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，保护装置应能分断线路。 |  |  | B |  |  |  |
| 23 |  | 8.3错相与缺相保护： 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护。 |  |  | B |  |  |  |
| 24 |  | 8.4零位保护（机构运行采用按钮控制的除外）： 起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动。 |  |  | B |  |  |  |
| 25 |  | 8.5失压保护： 当起重机供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。 |  |  | B |  |  |  |
| 26 |  | 8.6电动机定子异常失电保护： 对于发生事故后可能造成重大危险或者损失的起重机械起升机构，电动机应设置定子异常失电保护功能，当调速装置故障导致电动机失控时，制动器应能够立即上闸。 |  |  | B |  |  |  |
| 27 |  | 8.7超速保护： 采用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速及其他由于调速可能造成超速的起重机起升机构和非平衡式变幅机构必须设置超速保护。 |  |  | B |  |  |  |
| 28 |  | 8.8接地与防雷： 对于保护接零系统，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Ω。对于保护接地系统的接地电阻不大于4Ω。 |  |  | B | Ω |  |  |
| 29 |  | 8.9绝缘电阻： 主回路、控制电路、所有电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不得小于1.0MΩ。 |  |  | B | MΩ |  |  |
| 30 |  | 8.10照明与信号： （1）每台塔机的照明回路的进线侧应从起重机械电源侧单独供电，当切断塔机总电源开关时，工作照明不应断电。各种工作照明均应设短路保护。 （2）当室外起重机总高度大于30 m时，且周围无高于起重机械顶尖的建筑物和其他设施，两台起重机械之间有可能相碰，或起重机械及其结构妨碍空运或水运，应在其端部装设红色障碍灯。灯的电源不应受起重机停机影响而断电。 （3）起重机应有指示总电源分合状况的信号，必要时还应设置故障信号或报警信号。信号指示应设置在司机或有关人员视力、听力可及的地点。（如：起重机械总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示；起重机械(跟随式操作控制的除外) 有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到）。 |  |  | B |  |  |  |
| 31 | 9.液压系统检查 | 9.1平衡阀和液压锁与执行机构的应刚性连接 |  |  | B |  |  |  |
| 32 |  | 9.2液压回路应无漏油现象 |  |  | B |  |  |  |
| 33 |  | 9.3液压缸安全限位装置、防爆阀 (或者截止阀)应无损坏 |  |  | B |  |  |  |
| 34 | 10.司机室检查 | 10.1司机室配有灭火器和司机室地板应用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操作装置标志完好、醒目； |  |  | B |  |  |  |
| 35 |  | 10.2司机室的固定连接牢固，无明显缺陷，在露天工作设置防风、防雨、防晒等防护装置。 |  |  | B |  |  |  |
| 36 | 11.安全保护和防护装置检查 11.安全保护和防护装置检查 | 11.1制动 器 | 11.1.1制动器设置与控制： 动力驱动的起升、变幅、运行、回转机构应按照规定装设可靠的制动装置（液压缸驱动的除外）；当机构要求具有载荷支持作用时，应装设机械常闭制动器； |  | A |  |  |  |
| 37 |  |  | 11.1.2制动器零件应符合以下要求（注1）： （1）制动器零件无裂纹、过度磨损（摩擦片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉）、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象； （2）制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污； （3）制动器推动器无漏油现象。 |  | A |  |  |  |
| 38 |  | 11.2起重量限制器 | 应按照规定设置起重量限制器，检查试验和结果应符合以下要求：当起重量大于最大额定起重量并小于110%最大额定起重量时，应停止上升方向动作，但应有下降方向动作。 |  | A |  |  |  |
| 39 |  | 11.3起重力矩限制器 | 应按照规定设置了起重力矩限制器； 当起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定值110%时，应停止上升和增大变幅的动作，但是机构可以做下降和减小幅度的动作； |  | A |  |  |  |
| 40 |  | 11.4起升高度(下降深度)限位器 | 应按照规定设置起升高度（下降深度）限位器，并且对其试验，当吊具起升（下降）到极限位置时，应能够自动切断动力源。 |  | A |  |  |  |
| 41 |  | 11.5运行机构行程限位器 | 检查起重机和起重小车，应当在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时应自动切断前进方向的动力源。 |  | A |  |  |  |
| 42 |  | 11.6缓冲器和端部止挡 | 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或者缓冲装置；轨道端部止挡装置是应固可靠，应能够防止起重机脱轨。 |  | A |  |  |  |
| 43 |  | 11.7紧(应)急停止开关 | 紧(应)急停止开关应能够切断起重机械动力电源，并且不能自动复位，应装设在司机操作方便的地方。 |  | A |  |  |  |
| 44 |  | 11.8轨道清扫器 | 当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，在轨道上行驶的起重机应装设轨道清扫器，检查扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙应不大于5mm。 |  | B |  |  |  |
| 45 |  | 11.9抗风防滑装置 | 露天工作的轨道式起重机械，应当按照设计规定设置夹钳、锚定装置或者铁鞋等抗风防滑装置，且应满足以下要求： （1）起重机抗风防滑装置及其与抗风防滑装置的连接部位应符合设计规定； （2）检查钳口夹紧情况、锚定的可靠性以及电气保护装置的工作状况，其顶轨器、楔块式防爬器、自锁式防滑动装置功能应有效； （3）其零件应无缺损。 |  | A |  |  |  |
| 46 |  | 11.10风速仪 | 起升高度大于50m的露天工作起重机应安装风速仪，并且应安装在起重机上部迎风处。 |  | B |  |  |  |
| 47 |  | 11.11防护罩、防护栏 | 起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件防护罩、防护栏，以及露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等应齐全。 |  | B |  |  |  |
| 48 |  | 11.12防碰撞装置 | 当2台以上(含2台）的起重机械或者起重小车运行在同一轨道上时，或者不同一轨道并且有碰撞可能时，应装设防碰撞装置。 |  | A |  |  |  |
| 49 |  | 11.13防止臂架向后倾翻装置 | 存在后倾翻可能的臂架俯仰变幅机构（液压油缸变幅除外)起重机，应装设防止臂架后倾装置，以保证当变幅机构的行程开关失灵时，能阻止臂架向后倾翻。 |  | A |  |  |  |
| 50 |  | 11.14电缆卷筒终端限位 | 运行距离大于电缆长度时，电缆卷筒放缆终点开关功能应有效，在卷筒上应至少有两圈电缆。 |  | B |  |  |  |
| 51 |  | 11.15回转限位 | 需要限制回转范围时，起重机回转机构应安装回转角度限位装置。 |  | A |  |  |  |
| 52 |  | 11.16幅度限位器 | - 小车变幅的塔机，应设置小车行程限位开关； （2）动臂变幅的塔机应设置臂架低位和高位幅度限位开关； |  | A |  |  |  |
| 53 |  | 11.17幅度指示器 | 有变幅机构的起重机械，应装设幅度指示器(或者臂架仰角指示器）。 |  | B |  |  |  |
| 54 |  | 11.18小车断绳保护装置 | 小车变幅的塔机应设小车断绳保护装置，且在向前及向后两个方向上均应有效。 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 11.19 塔式起重机专项安全保护和防护装置 | 11.19.1防小车坠落保护： 塔式起重机的变幅小车应设置了当轮轴断裂时，能够防止小车坠落的保护装置。 |  | A |  |  |  |
| 56 |  |  | 11.19.2强迫换速装置: 对最大变幅速度超过40m/min的塔式起重机，当小车向外运行, 起重力矩达到0.8倍的额定值时，应能自动转换为低速运行。 |  | A |  |  |  |
| 57 | 12.性能 试验 | 12.1空载 试验 | 12.1.1操纵机构、控制系统、安全防护装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常； |  | A |  |  |  |
| 58 |  |  | 12.1.2各机构动作平稳、运行正常，能实现规定的功能和动作，无异常震动、冲 击、过热、噪声等现象； |  | A |  |  |  |
| 59 |  |  | 12.1.3液压系统无泄漏油现象，润滑系统工作正常。 |  | A |  |  |  |
| 60 |  | 12.2额定载荷试验 | 按相应的安全技术规范及标准要求进行额定载荷试验后检查： （1）各运行机构应运转正常； （2）主要机构连接处未出现松动或损坏； （3）无影响性能和安全的其他情况。 |  | A |  |  |  |
| 61 |  | 12.3静载荷试验（设备新出厂首次使用安装时） | 按相应的安全技术规范及标准要求进行动载荷试验，试验后检查：12.3.1主要受力结构件应无明显裂纹、永久变形、油漆剥落。 |  | A |  |  |  |
| 62 |  |  | 12.3.2主要机构连接处未出现松动或损坏。 |  | A |  |  |  |
| 63 |  |  | 12.3.3无影响性能和安全的其他损坏情况。 |  | A |  |  |  |
| 64 |  | 12.4动载荷试验 | 按相应的安全技术规范及标准要求进行动载荷试验，试验后检查：12.4.1机构、零部件等工作应正常。 |  | A |  |  |  |
| 65 |  |  | 12.4.2机构、结构件应无损坏，连接处无松动。 |  | A |  |  |  |
| 66 | 13.整改处理及反馈 | 对检验机构或检验人员提出问题的处理和反馈情况。 |  |  | B |  |  |  |

注1：全封闭的防爆制动器、具有三合一机构的制动器和制动电机中的制动器，由使用单位负责检查、维护更换。

附表1  运动部分与输电线安全距离的安全要求

| 输电线电压（kv） | <1 | 1～15 | 20～40 | 60～110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿垂直方向（m） | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 沿水平方向（m） | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |

附表2 绳卡连接的安全要求

| 钢丝绳直径(mm) | ≤19 | 19～32 | 32～38 | 38～44 | 44～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳卡数量（个） | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 注：绳卡压板应在钢丝绳长头一边，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍 |  |  |  |  |  |